## Risikobeurteilung

| Projektdaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektbezeichnung: | Beispiel für Seminar / Workshop |  |
| Produktbezeichnung: | Hydraulische Spaltmaschine FB 500/10 |  |
| Hersteller-Adresse: | Mustermann GmbH Musterstraße 1 D-73654 Musterstadt Tel. 07059-94847478 |  |
| Datum: | 17.06.2010 |  |
| Verfasser: | Roman Preis |  |
| Mitgeltende Dokumente: | - Konformitätserklärung - Betriebsanleitung - Stückliste - Gesamtzeichnung - Elektrischer Schaltplan - Hydraulik-Schaltplan - Mess- und Prüfprotokoll zur elektrischen Sicherheit - Prüfprotokoll zur Standsicherheit - Liste der grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsschutzanforderungen |  |

Angewandte Normen

EN 12100-1 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze – Grundsätzliche Terminologie, Methodologie EN 12100-2 Sicherheit von Maschinen – Grundbegriffe, allgemeine Gestaltungsleitsätze – Technische Leitsätze EN 14121-1 Sicherheit von Maschinen – Risikobeurteilung EN 609-1 Sicherheit von Holzspaltmaschinen – Keilspaltmaschinen EN 982 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitstechnische Anforderungen an fluidtechnische Anlagen und deren Bauteile - Hydraulik EN 60204 Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen EN 13849-1 Sicherheit von Maschinen – Sicherheitsbezogene Teile von Steuerungen – Allgemeine Gestaltungsleitsätze

Angewandte Verfahren bei der Risikobeurteilung

Angewandtes Diagramm zur allgemeinen Risikoeinschätzung:

Angewandtes Diagramm nach EN 13849 zur Bestimmung des erforderlichen Performance-Level (PL):

Angewandte Tabelle zur Ermittlung des MTTF aus EN 13849:

Angewandte Tabelle und Formeln zur Ermittlung von B 10d (aus EN 13849):

Angewandtes Diagramm nach EN 13849 zur Bestimmung des erreichten Performance-Level (PL):

Angewandte Tabelle zur Bestimmung des erreichten PL für die gesamte Steuerung nach EN 13849:

| Festlegen der Grenzen der Maschine |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verwendungsgrenzen |  |  |
|  | Bestimmungsgemäße Verwendung | Spalten von Holz oder gleichartigen Werkstoffen |  |
|  | Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung | Bedienung der Spaltmaschine durch zwei Personen, indem eine Person zu spaltendes Material auflegt und die andere Person den Spaltvorgang auslöst. |  |
|  | Einsatzbereich der Maschine |  |  |
|  | Private Nutzung | ja |  |
|  | Industrie | nein |  |
|  | Nutzergruppen | Aufgabe | Qualifikation/Beeinträchtigungen |
|  | Fachpersonal | Reparatur | Fachausbildung |
|  | Bedienpersonen | Bedienen | nicht erfahren/angelernt/erfahren |

| 2. | Räumliche Grenzen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Beschreibung der Maschine / des Systems | Spaltmaschine bestehend aus einem Maschinengestell mit Spaltkeil, Hydraulikzylinder, elektrisch angetriebene Hydraulikpumpe. Das Auslösen des Spaltvorgangs geschieht durch Betätigen einer Zweihandsteuerung. |
|  | Schnittstellen zu anderen Maschinen | keine |
|  | Schnittstellen zur Energieversorgung | elektrische Energieversorgung |

| 3. | Zeitliche Grenzen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vorgesehene Verwendungsdauer | Verwendungsdauer nicht beschränkt |
|  | Empfohlene Wartungsintervalle | Siehe Betriebsanleitung |

| 4. | Weitere Grenzen |  |
| --- | --- | --- |
|  | Höchste/niedrigste Umgebungstemperaturen | Siehe Betriebsanleitung |
|  | Erforderlicher Grad der Sauberkeit | Keine besonderen Anforderungen |
|  | Materialien und Eigenschaften der verarbeiteten Materialien | Holz und gleichartige Werkstoffe, die nicht biegsam bzw. in besonderem Maße elastisch sind. |

| Identifizieren der Gefährdungen |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos. | Lebens-phasen | Beschreibung der Gefährdung | Risiko-einschätz-ung | Maßnahmen zur Risikominderung | Risiko-einschätz-ung | PL erf. | PL erreicht |
| 1 | Transport | Gefährdungen durch unsachgemäßen Transport der Maschine. | S = S2 A = A1 E = E1 W = W1 Erg.= 1 | 1. Gesamtgewicht in der Betriebsanleitung angeben. 2. Korrekte Transportmöglichkeiten in der Betriebsanleitung beschreiben. | S = S0 Erg.= 0 | -------- |  |
| 2 | Betrieb | Herunterfallen von Holzstücken auf die Beine/Füße der Bedienperson, wenn diese gespalten werden. | S = S2 A = A1 E = E1 W = W3 Erg.= 3 | Halteeinrichtung für das Holzstück anbauen. Halteeinrichtung so gestalten, dass das Holzstück vor - während oder nach dem Spalten nicht auf die Füße der Bedienperson fällt, wenn diese in Arbeitsposition ist. | S = S0 Erg.= 0 | -------- |  |
| 3 | Betrieb | Verletzungen der Hände bei unsachgemäßer Handhabung der Maschine, wenn sich Holzklötze verklemmt haben. | S = S2 A = A1 E = E1 W = W2 Erg.= 2 | 1. Hinweis in der Betriebsanleitung, wie bei verklemmten Holzklötzen vorzugehen ist. 2. Hinweis in der Betriebsanleitung, dass der Arbeitsbereich frei von Holzresten und Hindernissen gehalten werden muss. | S = S1 E = E1 W = W1 Erg.= 0 | -------- |  |

| Pos. | Lebens-phasen | Beschreibung der Gefährdung | Risiko-einschätz-ung | Maßnahmen zur Risikominderung | Risiko-einschätz-ung | PL erf. | PL erreicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Betrieb | Schneiden bzw. Abschneiden von Händen oder Fingern am Spaltkeil beim Auflegen oder Halten von Spaltmaterial und gleichzeitigem Auslösen des Spaltvorgangs. | S = S2 A = A1 E = E1 W = W3 Erg.= 3 | 1. Zweihandschaltung einbauen. Das Auslösen des Spaltvorgangs darf nur unter Verwendung beider Hände erfolgen können. Zweihandschaltung nach EN 574 gestalten. Die Zwei-handsteuerung muss mindestens Kategorie 1 (EN954-1) erfüllen. (Forderung aus EN 609-1). 2. Sicherheitshinweise auf der Spaltmaschine: „Vorsicht! Bewegte Maschinenteile!“, „Nur für Betrieb durch 1 Person!“ 3. Hinweis in der Betriebsanleitung: „Warnung! Die Schutzeinrichtung der Spaltmaschine ist nur dann wirksam, wenn die Bedienung durch eine einzelne Person erfolgt. Bedienung niemals durch mehrere Personen!“ 4. Hinweis in der Betriebsanleitung, dass die Schutzeinrichtung regelmäßig auf korrekte Funktion geprüft werden muss. | S = S0 Erg.= 0 | S = S2 F = F1 P = P1 PL = c | Struktur der Steuerung: Mechanische Ansteuerung des Steuerventils der Zweihandschaltung. Steuerventil: Sicherheitstechnisch bewährtes Hydraulik-Wegeventil 1V3. Daten für das Ventil: MTTF = 150 J (= hoch) Kategorie = 1 PL = c PL gesamt = c |

| Pos. | Lebens-phasen | Beschreibung der Gefährdung | Risiko-einschätz-ung | Maßnahmen zur Risikominderung | Risiko-einschätz-ung | PL erf. | PL erreicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Betrieb | Gefährdungen durch unsachgemäße Verwendung, Spalten von ungeeignetem Material, Material falscher Größe oder aufgrund der Auswahl ungeeigneter persönlicher Schutzausrüstungen | S = S2 A = A1 E = E2 W = W1 Erg.= 2 | Hinweise in der Betriebsanleitung: 1. Hinweise auf unsachgemäße Verwendung 2. Hinweis auf die richtige bzw. unzulässige Größe von zu spaltendem Material 3. Beschreibung der richtigen Schutzausrüstung | S = S1 E = E1 W = W1 Erg.= 0 | -------- |  |
| 6 | Betrieb | Herausspritzen von Hydrauliköl unter hohem Druck, wenn Leitungen undicht werden oder bersten | S = S2 A = A1 E = E2 W = W2 Erg.= 3 | 1. Überdruckventil einbauen. 2. Hydraulikschläuche mit Überzügen versehen, die herausspritzendes Hydrauliköl zurückhalten 3. Hinweis Betriebsanleitung: „Arbeiten an der Hydraulik dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden! Hydraulikschläuche regelmäßig wechseln lassen!“ 4. Hinweis in der Betriebsanleitung, dass die Hydraulikschläuche vor Arbeitsbeginn inspiziert werden müssen. | S = S0 Erg.= 0 | -------- |  |

| Pos. | Lebens-phasen | Beschreibung der Gefährdung | Risiko-einschätz-ung | Maßnahmen zur Risikominderung | Risiko-einschätz-ung | PL erf. | PL erreicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Betrieb, Wartung, Transport | Quetschen von Gliedmaßen, wenn die Maschine aufgrund mangelnder Standsicherheit umfällt. | S = S2 A = A1 E = E1 W = W3 Erg.= 3 | 1. Standfläche ausreichend groß gestalten. Prüfungen zur Standfestigkeit nach EN 609 durchführen. 2. Korrekte Aufstellung in der Betriebsanleitung beschreiben. | S = S0 Erg.= 0 | -------- |  |
| 8 | Wartung | Schneiden bzw. Abschneiden von Händen oder Fingern am Spaltkeil bei versehentlichem Auslösen des Spaltvorgangs, während im Bereich des Spaltkeils gearbeitet wird. | S = S2 A = A1 E = E1 W = W2 Erg.= 2 | 1. Abschließbaren Hauptschalter im Bedienbereich der Maschine anbringen. 2. Hinweis in der Betriebsanleitung: „Warnung! Gefahr durch unbeabsichtigt anlaufende Maschine. Vor dem Durchführen von Wartungsarbeiten, das Netzkabel abziehen!“ | S = S0 Erg.= 0 | S = S2 F = F1 P = P1 PL = c | Kat. = 1 B10d = 6050 hop = 9 h dop = 50 tZyklus = 3600 s MTTF = 37 J DC = 0 PL = c |
| 9 | Betrieb, Wartung, Reparatur | Elektrische Gefährdung. Direkte oder indirekte Berührung von unter Spannung stehenden Teilen, wenn Fehler an elektrischen Bauteilen auftreten. | S = S2 A = A1 E = E2 W = W1 Erg.= 2 | Elektrische Ausrüstung nach EN 60204 gestalten. | S = S0 Erg.= 0 | -------- |  |

| Pos. | Lebens-phasen | Beschreibung der Gefährdung | Risiko-einschätz-ung | Maßnahmen zur Risikominderung | Risiko-einschätz-ung | PL erf. | PL erreicht |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Betrieb | Gefährdung von Personen, z.B. Kindern, die die Maschine unsachgemäß bedienen könnten, weil sie die geistigen/körperlichen Voraussetzungen hierfür nicht haben. | S = S2 A = A1 E = E2 W = W1 Erg.= 2 | Hinweis in der Betriebsanleitung, dass die Maschine nur beaufsichtigt betrieben werden darf. | S = S2 E = E1 W = W1 Erg.= 1 | -------- |  |
| 11 | Betrieb | Verletzungen durch wegsplitternde Holzstücke, wenn diese ungleichmäßig gewachsen sind, Äste haben usw. | S = S1 E = E2 W = W2 Erg.= 1 | Hinweis in der Betriebsanleitung, dass die besonderen Eigenschaften von Holz zu Gefährdungen führen können und daher vorsichtig gearbeitet werden muss. Hinweis in der Betriebsanleitung, dass persönliche Schutzausrüstung (Sicherheitsschuhe, Arbeitshand-schuhe und Augenschutz) getragen werden muss. | S = S1 E = E1 W = W1 Erg.= 0 | -------- |  |